# 人形机器人多步可恢复性算法实验评测协议

用于仿真实现和论文实验设置撰写

版本 1.3    状态 实验前冻结协议    验证状态 待正式实验确认    实施补充 2026-09-13 三服务器执行与数据汇总

本文档规定三类实验的条件、终止逻辑、指标、样本量和数据处理方式。每项实验均先执行与正式实验同内容、同判据的小规模预验证，再执行正式实验；预验证规模为正式规模的四分之一。执行程序应以本协议生成配置文件和逐试验日志；论文写作应使用同一术语和分母。除基础设施无效外，失败、未恢复和未实际施扰的有效试验均不得通过补样本从固定预算结果中删除。

# 一 研究问题和比较对象

| 实验 | 研究问题 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 实验一 | 理论信息 Nmin 和 margin 是否反映实际恢复难度 | 恢复率 恢复时间 实际恢复步数 |
| 实验二 | 各策略在不同坡度和速度下能否稳定执行行走命令 | 速度跟踪误差 正常行走生存率 |
| 实验三 | 各策略在三类扰动下的生存与持续恢复能力 | 持续恢复率 施扰后恢复率 生存率 恢复时间 恢复步数 |

仿真比较五个模型。每种方法只使用一个已经训练完成并预先冻结的 checkpoint，不进行多训练种子重复；评测时采用配对的独立 eval seed、环境条件和扰动计划。checkpoint 必须在查看正式评测结果前冻结。本文置信区间反映固定 checkpoint 下的评测条件变异，不代表训练随机性。

| 编号 | 方法 | 恢复信息输入 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Baseline | 无 | 基础对照策略 |
| M2 | DWAQ | 无 | 学习式强基线 |
| M3 | Ours w/o N | 仅 margin | 去除恢复步数信息的消融 |
| M4 | Ours w/o margin | 仅 Nmin | 去除 margin 信息的消融 |
| M5 | Ours | Nmin 和 margin | 完整方法 |

# 二 通用实验条件

| 项目 | 固定设置 |
| --- | --- |
| 坡度 | -15° -5° 0° 5° 15°，正值表示上坡，负值表示下坡 |
| 低速命令 | 水平前向速度在 [0.2, 0.6) m/s 内均匀采样 |
| 高速命令 | 水平前向速度在 [0.6, 1.0] m/s 内均匀采样 |
| 其他命令 | 默认 vy,cmd = 0 m/s，yaw rate cmd = 0 rad/s |
| 频率与时间 | 物理仿真 200 Hz，策略更新 50 Hz；时长以秒为准，并同时记录物理步和策略步 |
| 坐标系 | 速度误差在当前水平航向系 H(t) 中计算；扰动方向在施扰前一瞬间冻结的 Hpush 中定义 |
| 随机性 | 五种方法共享 eval seed 地形 摩擦 初态 命令和扰动参数 使用 common random numbers |
| 仿真记录 | 自动保存仿真步长 控制频率 decimation 地形尺寸 摩擦范围 模型哈希和代码提交哈希 |

除理论关系实验的定向增补外，所有模型必须使用相同的预生成 trial manifest。不得因为某个模型失败而重采样扰动。

# 三 试验状态和终止判据

## 三一 试验状态

每条试验分别记录 termination kind、task outcome 和 failure reason，避免把执行结束、任务失败和物理摔倒混为一类。termination kind 至少包括 HORIZON REACHED、PHYSICAL RESET、PROTOCOL STOP 和 EVALUATION ABORT；task outcome 取 SUCCESS、FAILURE 或 INVALID。正常跑满观察时长仍可能因未持续恢复而得到 FAILURE，但不属于物理重置。

## 三二 失败重置

下列任一条件触发 PHYSICAL FAILURE 并立即 reset。阈值应在评测配置中冻结。

- 评测配置 termination bodies 中列出的禁止接触刚体，其接触力范数 > 1.0 N；配置中的正则表达式必须在运行开始时解析为确切 body names 并写入日志

- 机身横滚角 |roll| > 1.0 rad 或俯仰角 |pitch| > 1.0 rad

- 机器人越出预先定义的测试区域

- 在控制器输入有效的前提下，策略输出出现 NaN Inf，或确认由控制器导致仿真状态数值发散

最低机身间隙低于 0.5 m 本身只使恢复窗口不合格，不单独触发失败；若同时发生禁止接触或姿态越界，则按物理失败处理。

检测到失败时，必须先保存 reset 前的位姿、速度、接触、动作、判据标志和最近一段轨迹，再执行 reset。reset 后的站姿不得写入同一试验的终止前轨迹。

## 三三 正常终止

- 正常行走试验连续运行 12 s，即 600 个 50 Hz 策略步和 2400 个 200 Hz 物理步，并且未触发失败或无效

- 扰动试验从扰动释放后完成完整 10 s 观察并且未触发失败或越界

达到上述最大测试时长属于 NORMAL END，不是失败，也不从样本中排除。

## 三四 无效数值和无效试验

| 类别 | 判定 | 统计处理 |
| --- | --- | --- |
| EVAL INVALID | 仿真器崩溃 日志缺失 时间戳错乱 传感记录损坏 或与策略无关的基础设施错误 | 从性能指标分母排除 记录原因 仅此类试验允许在等有效样本结果中增补 |
| CERT INVALID | 物理试验有效 但 TD0 未形成或 Nmin margin 无法计算 | 只从实验一的证书关系分析排除 仍保留在实验二或实验三的物理性能统计中 |
| CONTROLLER NUMERICAL FAILURE | 输入有效但策略动作 NaN Inf 或确认由控制导致物理状态发散 | 计为有效任务失败 不得标记为基础设施无效 |
| UNRESOLVED INVALID | 当前证据不足以判断是控制器失败还是基础设施错误 | 隔离并人工复核 不进入性能统计 不得选择有利类别 |

# 四 指标定义

## 四一 速度跟踪误差

主信号采用全身 CoM 水平速度，并在当前水平航向坐标系 H(t) 中按每条试验计算平面速度均方根误差。root 速度只作为诊断量；主要报告平面 RMSE，并同时保存 x 和 y 分量。

RMSEᵥ = √[(1/M) Σᵢ₌₁ᴹ ((vₓ(i) - vₓ,cmd(i))² + (vᵧ(i) - vᵧ,cmd(i))²)]

50 Hz 等间隔数据中 M 为有效样本数。若实机时间戳不等间隔，则改用误差平方的时间积分除以有效物理时长，不得把物理时长直接放在离散求和公式的分母。

正常行走试验只对完成的有效轨迹计算 RMSE，同时必须并列报告生存率，避免只观察存活轨迹造成幸存者偏差。

## 四二 持续恢复判据

从扰动结束时刻 tend 开始判断。每个检测窗口必须完整位于扰动释放之后；长度为 0.6 s 的窗口同时满足以下条件，并连续合格至少 0.5 s。最早可判定 entry 的时刻为 tend + 0.6 s，entry 定义为合格窗口的结束时刻。

- CoM 水平速度误差均值 ≤ 0.1 m/s，且峰值 ≤ 0.3 m/s

- articulation root 即 pelvis 的 Z 轴相对世界竖直方向的倾角 RMS ≤ 5°，且峰值 ≤ 15°

- 世界 Z 轴角速度误差 RMS ≤ 0.2 rad/s

- pelvis 相对局部坡面的最低竖直间隙 ≥ 0.5 m

- 窗口内没有摔倒 越界或无效数据

最终恢复区间的 entry 必须在 tend 后 8 s 内出现，并持续合格到 tend 后 10 s 的观察终点。若机器人曾恢复后复发，主指标使用最终再次进入且保持到观察结束的 entry；事件日志仍须保存首次 entry、所有 confirmation 和全部复发事件。边界等号按满足判据处理。

## 四三 恢复时间和恢复步数

Trec = tfinal entry - tend

- 恢复时间只对最终持续恢复的试验定义 未恢复试验记为 NA 不得填成 10 s

- 通用恢复步数 Krec 为 tend 之后到最终恢复 entry 之前发生的有效交替落脚次数 若在第一次落脚前恢复则为 0

- 另存 Krec physical，统计相同时间区间内的全部 physical touchdown；同脚重落和同帧双脚触地不得从原始事件中删除

- 实验一另记 nTD0 为证书时刻 TD0 之后到最终恢复 entry 之前的附加落脚次数 用于和 Nmin 比较

TD0 定义为 tend 后第一次有效交替落脚，TD0 本身不计入 nTD0。若最终恢复 entry 早于 TD0，该试验保留在物理恢复指标中，但标记 CERT AFTER RECOVERY 并从 Nmin 与 nTD0 的预测关系分析中排除。触地接通和释放阈值、连续确认帧数、去抖时间、同帧双脚触地和时间边界必须在正式评测前冻结。

## 四四 比例指标

正常行走生存率 = NORMAL END 数除以正常行走有效试验数

规定试验持续恢复率 = 最终持续恢复且存活数除以有效的预定非 sham 扰动试验数

施扰后恢复率 = 最终持续恢复且存活数除以 push applied 为 true 的有效试验数

施扰后生存率 = 实际施扰后完成完整观察且未摔倒越界数除以实际施扰有效试验数

规定试验持续恢复率的分母保留施扰前物理失败、未实际施扰、摔倒和未恢复等有效试验。施扰后恢复率与施扰后生存率只回答实际施扰后的条件性能。所有扰动结果必须同时报告 push applied 数除以预定试验数。基础设施无效不进入性能分母，但必须报告有效覆盖率和原因。

# 五 固定预算和等有效样本结果

每组实验同时给出两套结果。两套结果共享同一判据，区别仅在于是否为 EVAL INVALID 增补样本。

| 结果 | 执行方式 | 必须报告 |
| --- | --- | --- |
| 固定预算结果 | 严格执行预定 B 条试验 不增补 无效试验从性能分母排除 | B 有效数 无效率 push applied 数 各项指标及分母 |
| 等有效样本结果 | 按同一生成器顺序继续运行 直到每个比较单元达到 n target 条非 EVAL INVALID 试验 | n target 实际调度数 Bfill 各项指标及分母 |

失败、未恢复、施扰前物理失败和未施扰的有效试验不得触发增补。恢复时间图只包含已恢复样本，因此各组恢复时间的样本数可能不同，图中必须标注 n recovered。

## 五一 正式实验前小规模预验证

实验一、实验二和实验三均先运行小规模预验证。预验证与对应正式实验使用相同模型、坡度、速度区间、扰动类型、幅值分布、方向、时序、终止条件、无效分类、指标定义和程序路径，仅将试验数量缩小到正式规模的四分之一。预验证用于确认模型检查点和评测链路能够正常工作，不用于按结果挑选模型、删除表现较差的方法或重新调整恢复阈值。

| 实验 | 正式规模 | 预验证规模 | 预验证分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 固定预算 2000；等有效 1440 | 固定预算 500；等有效 360 | 九个 Nmin-margin 单元各 40 条；每单元从 80 个条件层中预先固定选择 40 层，每层 1 条 |
| 实验二 | 总计 10000；每最终单元 200 | 总计 2500；每最终单元 50 | 每模型共 500 条；每个速度区间 250 条；每个坡度-速度单元 50 条 |
| 实验三 | 总计 20000；每最终单元 25 | 总计 5000；每模型 1000 | 每模型：CoM 500、低频 wrench 250、持续 wrench 250；最终单元按 6 或 7 条均衡分配 |

实验三中，四分之一会使每个正式单元的 25 条变为 6.25 条。为保持总量严格等于四分之一，CoM 速度突变的 80 个单元中固定选择 20 个单元各运行 7 条，其余 60 个单元各运行 6 条；每种 wrench 的 40 个单元中固定选择 10 个单元各运行 7 条，其余 30 个单元各运行 6 条。7 条单元按预先生成的 seed-balanced 轮换表确定，所有方法共享同一分配，并在结果中报告每个单元的实际 n。

预验证通过条件为：全部检查点可加载且输出为有限数值；命令和扰动按 manifest 正确执行；速度突变的 before-after 校验通过；终止、任务结果、失败原因和各类分母能够闭合；reset 前状态、恢复事件与落脚事件完整保存；不存在系统性缺失单元或未解决的 EVAL INVALID。预验证中的低生存率或低恢复率属于有效结果，本身不构成技术失败。若预验证发现问题并修改模型、配置或代码，必须重新完成预验证；通过后冻结正式 manifest，并使用与预验证不重复的 trial id 和 eval seed。预验证数据与正式实验数据分开保存，不并入正式统计。

# 六 实验一 理论恢复信息关系

目的为验证 Nmin 与实际需要的附加落脚数相关，并验证在相同 Nmin 下 margin 能进一步区分恢复难度。该实验使用一个预先冻结的固定 baseline；baseline 不接收 Nmin 或 margin，证书只在评测时离线计算。

## 六一 baseline 选择

实验一使用一个预先选定并冻结的 baseline checkpoint。该 checkpoint 可同时用于 pilot 和正式实验，但两阶段必须使用互不重复的 eval seed 和 trial id。正式实验开始后不得根据 Nmin、margin 或恢复结果更换 checkpoint。

## 六二 数据采集和分组

1.  在五个坡度、两个速度区间、两档 HWC Loco 速度突变强度和四个水平扰动方向下进行试验

2.  扰动释放后的第一次有效交替落脚定义为 TD0，并在该状态计算 Nmin 和 margin

3.  仅分析 Nmin ∈ {2, 3, 4} 且原始 margin 为有限值的证书有效试验

4.  样本只按 Nmin、margin 和预先生成的条件接收，不得使用恢复结果决定是否保留

| margin 组 | 每个 Nmin 内的定义 |
| --- | --- |
| Lower tertile | margin < q(n,1)，其中 q(n,1) 为该 Nmin 校准样本的 33.3% 分位点 |
| Middle tertile | q(n,1) ≤ margin < q(n,2)，其中 q(n,2) 为该 Nmin 校准样本的 66.7% 分位点 |
| Upper tertile | margin ≥ q(n,2) |

pilot 校准集对 Nmin = 2、3、4 各保留 120 条证书有效试验，并分别计算 q(n,1) 与 q(n,2)；三个 Nmin 的数值边界允许不同，因为 margin 是最小可行步数对应 LP 的条件内部裕度。边界在正式实验前冻结。正式固定预算阶段运行 2000 条候选试验，报告九个 Nmin 与 margin tertile 单元的自然样本数和结果。等有效样本阶段采用定向 accept reject 增补，使每个单元达到 160 条有效试验，总计 1440 条。每个单元在五坡度、两速度、两冲量等级和四方向共 80 个条件层内各保留 2 条。若某单元无法达到目标，应报告缺失和尝试次数，不得根据正式结果修改分位点。

## 六三 结果展示

- 图 A 横轴为每个 Nmin 内的 Lower、Middle、Upper margin tertile，纵轴为持续恢复率，Nmin = 2、3、4 为三条折线，并给出 Wilson 95% CI

- 图 B 横轴相同，纵轴为成功试验的恢复时间中位数，Nmin 为三条折线，并给出 bootstrap 95% CI 和 n recovered；图注列出各 Nmin 的实际分位点

- 附表报告每个单元的 nTD0 与 Krec 中位数 四分位距 以及 Nmin 与 nTD0 的秩相关

理论支持的预期关系是 Nmin 越大通常需要更多附加落脚；在相同 Nmin 下 margin 越高应对应更高恢复率和更短恢复时间。该关系属于统计关联，不要求 Nmin 与实测步数逐条完全相等。

# 七 实验二 行走命令执行质量

五个模型均在无外部扰动条件下评测，每个模型使用一个冻结 checkpoint。每条试验运行 12 s。每个模型、每个速度区间使用 1000 个评测环境，在五个坡度上各 200 条，因此每个模型共 2000 条。五个模型的固定预算总量为 10000 条。

| 比较单元 | 固定预算 B | 等有效目标 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型 checkpoint 坡度 速度区间 | 200 | 200 | 平面速度 RMSE x y 分量 正常行走生存率 无效率 |

论文主表按模型、坡度和速度区间报告该冻结 checkpoint 的结果。RMSE 与生存率必须成对出现。五种方法使用相同 eval seed 和环境计划；不得把评测 seed 之间的波动表述为训练种子稳定性。

# 八 实验三 地形抗扰动

五个模型在五个坡度、两个速度区间和四个水平扰动方向下分别接受三类扰动。方向为 0 度、90 度、180 度和 270 度，均在施扰前一瞬间冻结的水平航向坐标系 Hpush 中定义。扰动释放后统一观察 10 s。

| 扰动类型 | 大小和时序 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| CoM 速度突变 | HWC Loco 低冲量：线速度 0-1 m/s、角速度 0-0.5 rad/s；高冲量：线速度 1-2 m/s、角速度 0.5-1 rad/s | 直接修改机器人物理速度状态；低高冲量与低高速命令交叉评测，每条试验只触发一次 |
| 低频随机 wrench | 持续 3 s；每 1 Hz 重采样；¦¦F¦¦ ≤ 150 N，¦¦τ¦¦ ≤ 150 N·m | 施加到固定的躯干或 base link；水平力方向按四方向平衡；力矩轴和符号按冻结分布采样 |
| 持续 wrench | 单个常值 wrench 持续 0.5 s；¦¦F¦¦ ≤ 150 N，¦¦τ¦¦ ≤ 150 N·m | 目标 link 与低频扰动相同；扰动期间不重采样 |

HWC Loco 公开文本只给出速度突变的低高幅值范围，没有说明采样分布、坐标轴或方向比例。为保证本文可复现，线速度幅值在对应区间内均匀采样，四个水平 Hpush 方向等量分配；角速度幅值在对应区间内均匀采样，绕 root 的 roll、pitch、yaw 三轴等量分配且正负号平衡。这些采样规则属于本文实施补充，不声称为 HWC Loco 原文设置。零幅值只作为单列 sham，不进入真实扰动分母。

速度突变必须写入仿真器的物理状态，不能只修改策略观测张量。施扰前后保持机器人位姿、关节位置、关节速度和非目标速度分量不变，并记录实际注入时刻、Hpush、root 与全身 CoM 的 before after 速度。物理积分前应核验实际 CoM 速度增量与声明值一致；接触动力学积分后的速度无需继续等于理想增量。该扰动是理想化速度状态初始化，不声称等价于某个位置上的实机推力。

150 N 和 150 N·m 定义为向量范数上限，而不是每个坐标轴的独立上限。wrench 扰动均记录实际向量。其 1 Hz 低频更新和 0.5 s 常值形式参考 HWC Loco，但 HWC Loco 的公开上限为 200 N 和 200 N·m；本文采用 150 N 和 150 N·m，因此属于参考其扰动形式而非完全复现。

## 八一 施扰前条件和时序

1.  reset 后固定预热 2 s，不使用速度误差、姿态、高度或额外 hold 作为施扰资格筛选

2.  trial manifest 预先给出计划施扰时刻，取预热结束后 0.5-1.5 s 的均匀随机偏移；所有模型使用同一计划

3.  计划时刻只检查机器人未触发物理失败、未越界且所需状态和日志数据有效；满足时立即施扰并设置 push applied = true

4.  若计划施扰前已经发生物理失败或越界，记为有效任务失败 PRE PUSH PHYSICAL FAILURE，push applied = false，并保留在规定试验分母；若数据或执行基础设施无效，则记 EVAL INVALID

5.  低频或持续 wrench 释放后，或速度突变施加后，开始完整 10 s 恢复观察；恢复窗口只使用扰动释放后的数据

## 八二 数量

CoM 速度突变的低高冲量与低高速命令独立交叉：每个模型固定运行 2000 条，即 5 个坡度乘 2 个速度区间乘 2 个冲量等级乘 4 个方向乘每单元 25 条。低频随机 wrench 和持续 wrench 各运行 1000 条。三类扰动合计每个模型 4000 条，五模型的固定预算总量为 20000 条。每个最终比较单元的固定预算 B 为 25，等有效目标也是 25。

## 八三 报告指标

- 规定试验持续恢复率和施扰后恢复率

- 施扰后生存率以及 push applied 数除以预定试验数

- 成功恢复试验的恢复时间中位数和四分位距

- 成功恢复试验的 Krec 中位数和四分位距

- EVAL INVALID 比例以及 termination kind、task outcome 和 failure reason 的计数

# 九 实机实验

实机只展示完整方法 Ours，不做模型间对比。实验包含平地 上坡 下坡和不同表面上的连续行走，以及人工推 拉 踢或牵引造成的多方向扰动。建议安排一段连续 1 min 的抗扰动试验，完整保存视频和遥测，并可从中选取四段代表性片段用于论文可视化。论文必须同时报告该分钟内全部扰动事件数 摔倒数 持续恢复数和可计算的恢复时间，不得只统计被选中的片段。

实机不执行 CoM 速度瞬时修改。若没有力传感器或标定装置，不得声称人工扰动达到 150 N 或 150 N m，只描述扰动方式 方向 持续时间和是否恢复。实机的停止条件还应包含急停 通信丢失和安全员介入，这些事件均按失败或安全终止单独记录。

# 十 数据字段和实现要求

每条试验必须保存一行结构化记录，并保存与该批结果对应的配置快照。建议使用 CSV 或 Parquet 记录逐试验汇总，使用 JSON 保存配置和 trial manifest。

| 字段组 | 至少包含 |
| --- | --- |
| 身份 | trial id experiment id stage pilot or formal method single training run id eval seed checkpoint id checkpoint hash commit hash manifest hash |
| 环境 | slope terrain id friction command vx command vy command yaw rate speed group |
| 扰动 | type intensity group direction Hpush start end target link force torque root velocity before after CoM velocity before after push applied sham |
| 证书 | TD0 time certificate valid Nmin margin margin group |
| 终态 | termination kind task outcome failure reason reset time out of area pre reset snapshot |
| 恢复 | first entry final entry relapse events recovery time Krec Krec physical TD0 nTD0 recovered sustained survived observation end |
| 质量 | RMSEv RMSEvx RMSEvy valid duration missing sample count |

程序必须对分母做显式计数，不允许从结果表中反推。每个汇总单元至少输出 scheduled、valid、eval invalid、pre push physical failure、push applied、physical reset、horizon reached、recovered sustained、survived post observation 和 n recovered。

# 十一 统计和论文呈现

- 比例指标使用 Wilson 95% 置信区间

- 恢复时间和恢复步数报告中位数、四分位距，并使用按试验重采样的 bootstrap 95% 置信区间

- 五模型比较优先使用配对 trial 结果，报告相对 Baseline 和 DWAQ 的绝对差值及配对 bootstrap 置信区间；置信区间仅反映评测条件变异

- 理论实验在每个 Nmin 内比较三档 margin 避免把 Nmin 的影响误归因于 margin

- 固定预算结果为主结果 等有效样本结果用于证明结论不由无效样本数差异造成

- 预验证结果只用于技术验收并与正式统计分开；如在论文中展示，必须明确标注 pilot，不得与正式样本合并

- 所有表格注明分母和样本数 恢复时间不得把未恢复试验当作 10 s

# 十二 实验冻结清单

| 冻结项 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 模型 | 五种方法各一个训练完成的 checkpoint，检查点标识与哈希已固定 |
| 预验证 | 三类实验均已按正式规模四分之一完成 技术问题已解决 预验证数据未并入正式统计 |
| 条件 | 坡度 速度区间 扰动方向 大小 时序和目标 link 已固定 |
| 判据 | 失败 reset 正常终止 施扰前资格 持续恢复和无效分类已写入配置 |
| 随机计划 | trial manifest 在运行前生成 并由五种方法共享 |
| 统计 | 固定预算 等有效样本 分母 置信区间和缺失处理已固定 |
| 追溯 | 配置 代码提交 模型哈希 日志和汇总脚本能够对应到每个结果 |

# 十三 多服务器执行、seed 与数据合并实施补充
本节只规定计算任务的物理分配与数据汇总，不改变版本 1.3 已冻结的模型、实验条件、样本量、恢复判据、margin 边界或统计方法。三台服务器必须检出同一冻结标签 paper-eval-v1.3-frozen（提交 4434d384cea959025a31c4fad1fd056b3fc017f5），并核验协议哈希、manifest 哈希、模型 checkpoint SHA-256、资产哈希和仿真器版本。
十三一 eval seed 的唯一规则
screening、pilot、formal 的 seed namespace 分别固定为 1301000、1302000、1303000。每条试验使用 eval_seed = seed_namespace(stage) + experiment_id × 1000000 + global_sequence。因此正式实验一从 2303000 开始，正式实验二从 3303000 开始，正式实验三从 4303000 开始。trial_id 使用协议版本、stage、experiment_id 和 global_sequence 构造。worker id、主机名、GPU 编号和服务器编号不得参与 seed 或 trial_id 计算，也不得由各服务器私自增加 seed offset。
不同模型在相同 stage、experiment_id 和 global_sequence 上必须使用相同 eval_seed 与同一条预生成 trial manifest，以保持 common random numbers 和配对比较。相同 eval_seed 出现在不同模型中是预期的配对设计；相同 model_id、single training run id 和 trial_id 重复出现才是冲突。pilot 与formal 的 namespace、trial_id 和 eval_seed 必须互斥。
十三二 三服务器任务所有权
默认按模型分配服务器，并以完整 model-experiment shard 为最小执行单元。shard 唯一键为 protocol_hash、stage、experiment_id、model_id、single training run id 和 manifest_hash。一个 model-experiment shard 在任一时刻只允许一台服务器写入，禁止三台服务器同时运行同一 shard。当前三机分工固定为：服务器 A 负责 M1 Baseline，并独占断点续跑正式实验一 M1；服务器 B 负责 M2 DWAQ；服务器 C 负责 M5 Ours。服务器 A、B、C 分别为自己负责的模型运行实验二和实验三，但必须使用同一份模型无关 manifest 和配对 eval_seed。M3 与 M4 在 checkpoint 注册并冻结后，再作为独立模型 shard 指派给唯一服务器，不得与现有模型目录混写。模型内各 trial 仍可在单机使用2048 个并行环境。若以后必须跨服务器拆分同一 model-experiment shard，必须先生成冻结的全局分片 manifest，并按global_sequence 对 3 取模分配 shard_index；在该功能通过自动测试和冻结前不得自行拆分。
截至 2026-09-13，正式实验一 M1 已在服务器 A 完成并逐批原子落盘 global_sequence 0 至 18383，共 18384 条候选记录；等样本分析集为 882/1440，该 shard 当前暂停但尚未完成。该 shard 只能在服务器 A 或完整复制后由唯一接管服务器从断点继续；不得由其他服务器从相同 trial_id重新开始。接管前必须比较文件数量、identity.json、candidate_schedule.json、progress.json 及所有记录哈希。
十三三 数据回收与合并门禁
每台服务器保留 append-only 原始 records、traces、events、pre-reset snapshots、identity.json、completion.json 和 sampling assignments。只允许把带 COMPLETE seal 的 shard 纳入正式聚合；未完成shard 可备份和迁移，但不得进入论文统计。回收时复制整个 shard 到中央汇总机的对应协议 namespace，不得改名、覆盖或拼接单个记录。
聚合前必须通过兼容性门禁：protocol_version、stage、experiment_id、manifest_hash、metrics_config_hash、physics_profile_hash、evaluation_code_commit、asset_hash 和 simulator_version 一致；每个模型必须匹配冻结 checkpoint hash。随后检查 trial_id 与 eval_seed 唯一性、文件哈希、计划覆盖、分母闭合以及EVAL_INVALID 分类。任一冲突均停止合并并隔离复核，不得以保留结果更好的一份来解决冲突。
三服务器只是加速评测，不构成三个训练种子或三个统计重复。论文置信区间仍描述固定 checkpoint 下独立评测条件的变异，不得表述为跨训练 seed 稳定性。

参考依据

Lin et al. HWC Loco A Hierarchical Whole Body Control Approach to Robust Humanoid Locomotion 2025。HWC Loco 采用三个随机训练种子、1000 个评测环境和 12 s 正常行走评测，其控制频率为 100 Hz，因此 1200 步对应 12 s。本文仅采用每种方法一个冻结 checkpoint，不复现其训练种子重复；评测时使用大量独立 eval seed。本文策略更新频率为 50 Hz，同样的 12 s 对应 600 个策略步。本文采用 HWC Loco 公开的 CoM 低高冲量幅值范围以及 1 Hz 低频扰动和 0.5 s 常值扰动形式；wrench 上限由原文 200 N 和 200 N·m调整为本文的 150 N 和 150 N·m。

本文档中的数值和判据是实验前协议。正式论文只写实际执行并由日志验证过的设置；若实现阶段修改任一阈值 样本量或扰动分布，应更新版本号并保留修改记录。